复杂环境救援机器人聚类搜索方法

SCCS 仿真实验总结报告

State-aware Clustering Search for Rescue Robots

Experiment Summary Report

2026 年 5 月

# 目录

- 1. 项目概述

- 2. 系统架构

- 3. 实验环境与参数配置

- 4. 感知模块测试结果

- 5. 实验一：SOTA 对比

- 6. 实验二：消融实验

- 7. 实验三：极端环境鲁棒性

- 8. 实验四：可扩展性分析

- 9. 综合分析与结论

- 附录：代码结构说明

# 1. 项目概述

本项目实现了一套面向复杂灾害环境的救援机器人协同搜索仿真系统——SCCS（State-aware Clustering Search，基于状态感知的聚类搜索方法）。系统针对地震、塌方等灾害场景中"信息孤岛"的核心挑战，提出三项关键创新：

- ADC 自适应密度聚类算法：根据幸存者密度和机器人数量动态调整 DBSCAN 的 ε 参数，实现搜索区域的智能划分与负载均衡

- TCFM 三色荧光标记机制：通过黄色（待救）、绿色（已救）、红色（死亡）环境标记实现机器人间的隐式协同，将通信复杂度从 O(N²) 降至 O(1)

- 三级抗干扰感知流水线：AIE 自适应图像增强 → EKF 时空一致性校验 → LiDAR 强度交叉验证，在扬尘和弱光条件下仍保持高可靠感知

系统包含两大运行模式：(1) Python 独立仿真，用于批量实验与数据分析；(2) ROS2 Humble + Docker Compose 分布式部署，支持与 Gazebo/Foxglove 可视化平台对接。

代码实现分为六个核心模块：环境模拟（env.py）、机器人智能体（robot.py）、寻路算法（pathfinding.py）、感知模块（perception/）、算法模块（algorithms/）和通信模块（tcfm.py）。实验运行器（run_experiments.py）可一键生成论文所需的全部实验数据和图表。

# 2. 系统架构

## 2.1 总体架构

SCCS 系统遵循"感知—决策—执行"三层闭环设计：

- 感知层：融合 LiDAR + Camera 数据，通过三级流水线（AIE 增强 → EKF 跟踪 → LiDAR 验证）生成高置信度环境模型

- 决策层：ADC 聚类进行任务分配，TCFM 状态机驱动路径选择，实现时空解耦的隐式协同

- 执行层：A* 寻路 + 防碰撞移动 + 物理标记喷涂，以 20Hz 频率执行

## 2.2 核心算法概览

| 算法/模块 | 文件 | 核心机制 |
| --- | --- | --- |
| 贝叶斯雷视融合 | robot.py | P(lidar¦camera) = PL·PC / (PL·PC + (1-PL)(1-PC)) |
| ADC 密度聚类 | algorithms/sccs.py | ε = 8·(1+0.4·lnK) / (1+8·density)，负载均衡 |
| TCFM 标记通信 | tcfm.py | 黄/绿/红三色环境标记，O(1) 隐式通信 |
| A* 寻路 | pathfinding.py | 曼哈顿启发式 + 四方向搜索 + 路径缓存 |
| AIE 图像增强 | perception/aie.py | CLAHE + 暗通道先验去霾 + 伽马校正 |
| EKF 轨迹跟踪 | perception/ekf_tracker.py | 4 维状态 [x,y,vx,vy] + τ=3 确认 |
| LiDAR 交叉验证 | perception/lidar_validator.py | 荧光反射率 0.82-1.0 vs 砖块 0.22-0.68 |

# 3. 实验环境与参数配置

## 3.1 仿真环境参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地图尺寸 | 80 × 80 格 | 等比例 1 格 = 0.5m，对应 40m×40m 场地 |
| 障碍物占比 | 30% | 随机矩形障碍块，模拟废墟碎石堆 |
| 幸存者数量 | 50 个 | 分布于 5 个高斯聚集簇，簇标准差 5.0 格 |
| 生命衰减速率 | 0.0018 / 步 | 生命强度降至 0 变为死亡（红色） |
| 随机种子 | 30 个 | 42, 123, 456, ..., 9999 |
| 最大仿真步数 | 4000 步 | 超时终止 |

## 3.2 传感器参数

| 传感器 | 正常环境 | 扬尘环境 | 弱光环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| LiDAR 有效范围 | 8 格 | 7 格 | 8 格 |
| Camera 有效范围 | 5 格 | 3 格 | 2 格 |
| 检测概率 | 0.88 | 0.75 | 0.75 |
| 环境因子 | 1.0 | 0.55 | 0.40 |

## 3.3 机器人/算法参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 机器人数量 | 5 台（可扩展性实验: 3/5/7/9） |
| ADC 重聚类间隔 | 40 步 |
| 广播通信同步间隔 | 25 步（对比算法） |
| 救援执行半径 | 1.5 格 |
| TCFM 标记读取半径 | 6 格 |

## 3.4 对比算法

| 算法 | 策略 | 通信方式 |
| --- | --- | --- |
| SCCS（本文） | ADC 聚类 + TCFM 三色标记协调 | TCFM 隐式通信 O(1) |
| Greedy | 最近幸存者贪心选择 | 广播每 25 步同步 O(N²) |
| PSO | Voronoi 区域巡逻 + 蛇形路径 | 广播每 25 步同步 O(N²) |
| Random | 纯随机游走 | 几乎无通信 |

# 4. 感知模块测试结果

## 4.1 三级流水线集成测试

模拟单个幸存者位于距离机器人 5.4 格处，测试不同场景下三级感知流水线的检测性能：

| 场景 | 检测到幸存者 | EKF 状态 | 用时（步） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 (normal) | 1 | confirmed=1, pending=0, tracks=1 | 4 |
| 扬尘 (dust) | 1 | confirmed=1, pending=0, tracks=1 | 23 |
| 弱光 (lowlight) | 1 | confirmed=1, pending=2, tracks=3 | 33 |

正常环境下 4 步即可确认目标；扬尘环境下需 23 步（视觉受限但 LiDAR 补偿）；弱光环境下需要 33 步，且产生 2 个虚假 pending 轨迹，但 EKF τ=3 确认机制正确过滤了虚警。

## 4.2 EKF 单元测试（τ=3 确认机制）

| 步数 | confirmed | pending | total_tracks |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 步 | 0 | 1 | 1 |
| 第 2 步 | 0 | 1 | 1 |
| 第 3 步 | 0 | 1 | 1 |
| 第 4 步 | 1 | 0 | 1 |
| 第 5 步 | 1 | 0 | 1 |
| 第 6 步 | 1 | 0 | 1 |

验证了 τ=3 帧确认机制的正确性：目标需连续 3 帧被关联且残差 < 2.5 格才转为 confirmed 状态。

## 4.3 LiDAR 误检率验证

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 纯视觉误检率 | 72.9% |
| 融合后误检率 | 3.9% |
| 误检率降低幅度 | 94.7% |

蒙特卡洛 2000 次采样结果。LiDAR 交叉验证利用荧光材料（反射率 0.82-1.0）与砖块（反射率 0.22-0.68）的反射率差异，将误检率从 72.9% 降至 3.9%，降低 94.7%。

## 4.4 AIE 增强模块测试

| 场景 | 增强前亮度 | 增强后亮度 | 提升值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 (normal) | 27.0 | 65.0 | +38.0 |
| 扬尘 (dust) | 27.0 | 60.1 | +33.1 |
| 弱光 (lowlight) | 27.0 | 110.2 | +83.2 |

AIE 模块针对不同退化场景采用不同策略：正常模式仅在阴影区做 CLAHE；扬尘模式使用暗通道先验去霾；弱光模式使用伽马校正（γ=0.5）大幅提亮。

# 5. 实验一：SOTA 对比

在统一的 80×80 栅格地图中，使用 30 个随机种子评估四种方法的性能。

## 5.1 主要结果

| 方法 | 覆盖率 | 完成步数 ↓ | 负载方差 ↓ | 通信开销 ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCCS（本文） | 0.911 ± 0.118 | 193 | 9.89 | 0 条 |
| Greedy | 0.858 ± 0.086 | 258 | 30.34 | 197 条 |
| PSO | 0.835 ± 0.096 | 295 | 44.52 | 226 条 |
| Random | 0.569 ± 0.170 | 488 | 30.88 | 0 条 |

## 5.2 关键发现

覆盖率领先：SCCS 平均覆盖率 91.1%，较 Greedy 提升 6.2%，较 PSO 提升 9.1%。

完成速度提升 25.2%：SCCS 平均 193 步完成，Greedy 需 258 步，PSO 需 295 步。

负载方差降低 67.4%：ADC 聚类+负载均衡使机器人工作量差异从 30.34 降至 9.89，体现良好的协同分工。

通信开销消除 100%：TCFM 物理标记替代显式通信，将通信从 197 条（Greedy）降至 0 条。

Random 策略的覆盖率仅 56.9%，但无通信开销——这体现了"完全无通信也能完成部分任务"的下界，也反衬出 SCCS 在不增加通信成本的前提下大幅提升性能的优势。

# 6. 实验二：消融实验

通过逐步移除核心模块，量化各组件对系统性能的独立贡献。

## 6.1 消融结果

| 变体 | 覆盖率 | 完成步数 | 通信开销 | 对应贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Full SCCS | 0.911 | 193 | 0 条 | 基准 |
| w/o TCFM | 0.913 | 190 | 142 条 | TCFM 消除 100% 通信 |
| w/o 聚类 | 0.770 | 258 | 0 条 | 聚类提升覆盖率 18.3% |
| w/o LiDAR | 0.767 | 355 | 0 条 | 融合提升覆盖率 18.8% |

## 6.2 模块贡献分析

TCFM 模块（通信贡献）：

去掉 TCFM 改用广播通信后，覆盖率基本不变（0.911 → 0.913），但通信开销从 0 增至 142 条。这证明 TCFM 在维持性能不变的前提下，彻底消除了显式通信需求。

ADC 聚类模块（覆盖率贡献 +18.3%）：

去掉聚类后，覆盖率从 91.1% 降至 77.0%，完成步数从 193 增至 258（+33.7%）。聚类机制通过智能任务分配避免多机器人重复搜索同一区域，显著提升了搜索效率。

LiDAR 融合模块（覆盖率贡献 +18.8%）：

去掉 LiDAR 融合（降级为纯视觉）后，覆盖率从 91.1% 降至 76.7%，完成步数从 193 增至 355（+83.9%）。LiDAR 主动探测在覆盖范围和抗干扰能力上的优势极为显著。

# 7. 实验三：极端环境鲁棒性

在正常、扬尘和弱光三种环境下，对比 SCCS 雷视融合与 Greedy 纯视觉的性能表现。

## 7.1 鲁棒性对比

| 环境 | SCCS 融合 | Greedy 纯视觉 | 覆盖率差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常环境 | 0.911 | 0.732 | +17.9% |
| 扬尘环境 | 0.912 | 0.468 | +44.4% |
| 弱光环境 | 0.910 | 0.305 | +60.5% |

## 7.2 关键发现

Greedy 纯视觉覆盖率从正常环境的 73.2% 骤降至弱光环境的 30.5%，降幅达 58.3%。而 SCCS 雷视融合在三种环境下始终保持 91.0% 以上的覆盖率，波动仅 0.2%。

LiDAR 主动探测不受光照影响的核心优势在极端环境中尤为显著。弱光条件下，融合方案将覆盖率差距拉大至 60.5%，充分体现了多模态融合在感知退化场景中的不可替代性。

# 8. 实验四：可扩展性分析

测试 SCCS 和 Greedy 在 3、5、7、9 台机器人规模下的性能变化。

## 8.1 可扩展性数据

| 机器人数 | SCCS 覆盖率 | Greedy 覆盖率 | SCCS 步数 | Greedy 步数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N = 3 | 0.861 | 0.764 | 273 | 335 |
| N = 5 | 0.911 | 0.858 | 193 | 258 |
| N = 7 | 0.923 | 0.901 | 171 | 234 |
| N = 9 | 0.922 | 0.924 | 164 | 190 |

## 8.2 可扩展性分析

SCCS 在 3~9 台机器人规模下始终优于 Greedy，体现了良好的可扩展性：

- N=3 时，覆盖率领先 12.7%（0.861 vs 0.764），体现了 SCCS 在机器人稀缺时的高效任务分配

- N=5 时，覆盖率领先 6.2%，完成时间快 25.2%

- N=7 时，覆盖率领先 2.4%，差距开始收敛

- N=9 时，覆盖率几乎持平（0.922 vs 0.924），但 SCCS 完成时间仍快 13.7%

随机器人数量增加，Greedy 的覆盖率逐渐追近 SCCS，这是因为在足够多的机器人覆盖下，随机搜索也能达到高覆盖率。但 SCCS 始终在完成时间上保持优势，且在任何规模下都避免了 Greedy 的高通信开销。

# 9. 综合分析与结论

## 9.1 性能总结

| 维度 | SCCS 表现 | 对比基线 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索覆盖率 | 91.1% | Greedy 85.8% | +6.2% |
| 完成速度 | 193 步 | Greedy 258 步 | +25.2% |
| 负载均衡 | 方差 9.89 | Greedy 30.34 | -67.4% |
| 通信开销 | 0 条 | Greedy 197 条 | -100% |
| 扬尘鲁棒性 | 91.2% | Greedy 46.8% | +44.4% |
| 弱光鲁棒性 | 91.0% | Greedy 30.5% | +60.5% |
| 误检率 | 3.9% | 纯视觉 72.9% | -94.7% |

## 9.2 三大创新贡献

贡献一：ADC 自适应密度聚类（覆盖率 +18.3%）

通过幸存者密度和机器人数量动态调整聚类参数，配合负载均衡策略，有效解决了多机器人重复搜索的资源浪费问题。

贡献二：TCFM 三色荧光标记（通信消除 100%）

借鉴生物界"共识主动性"原理，将机器人间协作编码为环境中的持久化物理标记，在维持协同性能的同时彻底消除显式通信需求。该机制天然具备对通信中断的鲁棒性。

贡献三：三级抗干扰感知流水线（误检率降低 94.7%）

AIE 图像增强→EKF 时空校验→LiDAR 交叉验证的三级流水线，在扬尘和弱光等极端条件下仍保持 91%+ 的覆盖率，体现了多模态融合在感知退化场景中的核心价值。

## 9.3 结论

SCCS 系统通过"感知—决策—执行"三层架构与 TCFM 隐式协同机制的有机结合，在多机器人救援仿真中取得了显著性能提升。实验结果表明：

- 在正常环境下，覆盖率 91.1%，较最佳基线提升 6.2%

- 在极端环境下，覆盖率维持 91%+，纯视觉方法仅 30-47%

- TCFM 将显式通信从 O(N²) 降至 O(1)，消除 100% 通信开销

- 三级感知流水线将误检率从 72.9% 降至 3.9%

该方法为复杂灾害场景下的多机器人自主协同救援提供了可行的技术范式，特别是在通信受限和感知退化的双重挑战下展现了独特的理论优势和实践价值。

# 附录：代码结构说明

## A.1 Python 独立仿真

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| env.py | ~250 | 救援环境模拟：80×80 栅格地图、50 幸存者、生命衰减 |
| robot.py | ~300 | 机器人智能体：贝叶斯融合感知、目标选择、防碰撞移动 |
| tcfm.py | ~120 | TCFM 三色荧光标记 + BroadcastComm 广播对比 |
| pathfinding.py | ~70 | A* 寻路：曼哈顿启发式 + 四方向 + 路径缓存 |
| run_experiments.py | ~500 | 一键实验：4 实验 + 6 图表（300 DPI 莫兰迪配色） |
| test_perception.py | ~150 | 感知模块独立测试 |

## A.2 算法模块（algorithms/）

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| sccs.py | SCCS 系统：ADC 聚类 + TCFM 运行主循环 + 动态负载均衡 |
| baselines.py | Greedy/PSO/Random 对比算法 + SCCS_noTCFM/noClustering/noFusion 消融变体 |

## A.3 感知模块（perception/）

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| aie.py | AIE 自适应图像增强（CLAHE + 暗通道先验 + 伽马校正） |
| ekf_tracker.py | EKF 时空一致性校验（τ=3 确认 + 最近邻关联） |
| lidar_validator.py | LiDAR 强度交叉验证（三级置信度策略） |
| fusion_pipeline.py | 三级流水线串联集成 |

## A.4 ROS2 分布式仿真（ros2_ws/）

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| env_node.py | 环境管理节点：10Hz 推进仿真，发布幸存者状态 |
| robot_node.py | 机器人节点：贝叶斯感知 + A* 寻路 + 救援执行 |
| sccs_node.py | SCCS 协调节点：ADC 聚类 + 任务分配 + 负载均衡 |
| rescue.launch.py | 启动文件：5 机器人 + Foxglove Bridge 可视化 |
| docker-compose.yml | Docker Compose：ROS2 Humble 一键部署 |